МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОТЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ-СИМУЛЯТОРА РАБОТЫ ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Исполнитель:

Студент группы Б24-602 Варакин Д.А.                         _____________

подпись, дата

Руководитель работы: Левцов И.С.                               _____________

подпись, дата

Москва 2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	1

РЕФЕРАТ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

Взаимодействие гамма излучения с веществом	3

Вычисление длины свободного пробега.	4

Определение сечений взаимодействия гамма-излучения с веществом	5

Описание конфигурации излучателя и поглотителя	6

Описание основного алгоритма	7

Получение спектра посредством уширения гистограммы с помощью распределения Гаусса.	8

Пересечение луча с кубом.	8

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ	14

## РЕФЕРАТ

Отчёт в рамках проектной практики 18 стр, 7 рис., 4 источникa.

Цель работы: разработка симулятора работы детектора ионизирующего излучения.

Методы исследования: обзор источников литературы, разработка программы-симулятора на языке C++.

Область применения: экспериментальная ядерная физика.

## ВВЕДЕНИЕ

Детектор ионизирующего излучения - устройство, преобразующее

энергию радиоактивного излучения в другой вид энергии, удобный для регистрации, например в электрическую. Прохождение частиц через чувствительный объем такого детектора сопровождается импульсами электрического тока на выходе детектора. Целью работы является получение спектра сцинтилляционного детектора, сделанного из иодида натрия(NaI) с помощью компьютерного моделирования. В данной работе реализован метод Монте-Карло для моделирования взаимодействия гамма-излучения с детектором. Данный метод является классическим для моделирования процессов внутри детекторов.

### Взаимодействие гамма излучения с веществом

Гамма-излучение - вид электромагнитного излучения, которое имеет высокую энергию и короткую длину волны. Проникая вглубь материала, гамма-излучение взаимодействует с атомами и молекулами вещества, через которое оно проходит.

Вероятность взаимодействия излучения с атомами характеризуется величиной, которую называют сечением взаимодействия. Чем больше сечение взаимодействия, тем выше вероятность того, что гамма-квант взаимодействует с атомами вещества на своем пути. Когда говорится о взаимодействии гамма-квантов с веществом, подразумеваются отдельные столкновения частицы с атомами вещества.

Существует несколько основных способов взаимодействия гамма-излучения с веществом:

- Фотоэффект. Гамма-квант передает всю свою энергию атому, выбивая из него электрон.

- Комптоновское рассеяние. Гамма квант сталкивается с электроном, теряет часть своей энергии и изменяет направление движения.

- Образование электрон-позитронных пар. Гамма-квант поглощается, происходит образование электрона и позитрона.

### Вычисление длины свободного пробега.

Длина свободного пробега (λ) - расстояние, которое гамма-квант проходит, прежде чем столкнуться с каким либо атомом и взаимодействовать с ним. Для гамма-излучения длина свободного пробега зависит от плотности материала и его состава.

В данной работе будет использоваться алгоритм по созданию случайной величины свободного пробега. Для этого рассмотрим функцию

закона экспоненциального распределения – интеграл по всей её длине будет

равняться 1. Это означает, что гамма-квант, что пролетит бесконечное

расстояние провзаимодействует с вероятностью в 100%.

0∞p(x)dx = 1

Тогда, пусть, шанс взаимодействия на некотором отрезке (a,b) длиной (a, ξ) будет равен γ.

0ξp(x)dx = γ

Следовательно, γ на случайном отрезке (a, ξ) будет случайной

величиной от 0 до 1, а точка ξ будет являться длиной свободного пробега λ.

Закон экспоненциального распределения:

p(x) = Σ ∙ exp(−Σ ∙ x)

Где Σ – полное сечение взаимодействия, x – пройденный путь частицы.

Следовательно:

aλΣ ∙ exp(−Σ ∙ x) dx = γ

1 - exp(−Σ ∙ λ) = γ

λ = -(1 / Σ) ln(γ)

Где γ – случайная величина от 0 до 1.

### Определение сечений взаимодействия гамма-излучения с веществом

Полное сечение взаимодействия фотонов с электронами атомов

складывается из:

- сечения фотоэффекта:

σф = 6,651 ⋅ 10-25⋅4⋅2⋅Z51374mc2E7/2

где mc2 – энергия покоя электрона равная 0,511 МэВ, E- энергия фотона, а Z – заряд атома

- сечения комптоновского рассеяния:

σK=6,651⋅10-25⋅3⋅Z8⋅γ⋅1- 2(γ+1)γ2⋅ln(2⋅γ+1 )+12+4γ-12⋅(2γ+1)2

где γ = E / m0c2

Энергия гамма-кванта после взаимодействия:

Eγ`=Eγ1+Eγmec2(1-cosθ)

- сечения образования пар:

Процесс образования пар происходит только при энергиях фотонов,

превышающих суммарную энергию покоя электрона и позитрона, т.е. при

Eγ> 2 ∗ m0 ∗ c2

### Описание конфигурации излучателя и поглотителя

В качестве источника гамма-излучения принимается точечный источник Cs-137, испускающий гамма-кванты равномерно по сфере. В качестве детектора используется куб иодида натрия (NaI). Пространственная конфигурация приведена на рисунке 1:

Рисунок 1 - модель куба и источника излучения

В программе куб помещается в начало координат, а фотон появляется с случайным направлением в точке с координатой (L + D/2, 0, 0)

Данная модель исследуется при следующих значениях D, L, N, где N - число испускаемых фотонов:

- D = 100мм, L = 100мм, N = 105 фотонов

- D = 100мм, L = 200мм, N = 5 * 105 фотонов

- D = 100мм, L = 500мм, N = 106 фотонов

### Описание основного алгоритма

Фотон появляется в начальной точке с энергией 0.662МэВ. Далее, если фотон пересекается с кубом, то перемещаем фотон к границе куба и используем метод Монте-Карло: пока фотон не поглощен вычисляем длину свободного пробега, перемещаем фотон на длину свободного пробега( Если в процессе перемещения фотон прошел через границу куба, то цикл останавливается, фотон считается ушедшим на бесконечность).

После перемещения происходит одно из трех событий: фотоэффект, комптоновское рассеяние или образование электрон-позитронной пары(образование пар в данной работе отсутствует, так как энергия 0.662МэВ слишком мала, преобладает фотоэффект и комптон рассеяние). По завершению этого цикла есть 2 возможных случая:

1) фотон польностью поглощен(delta_E = E_full)

2) фотон потерял часть энергии (delta_E < E_full) и покинул объем детектора, после чего он считается улетевшим на бесконечность.

В результате, величина delta_E заносится в динамический массив. Этот массив отданных энергий - итог работы программы, на основании него строится гистограмма и график. Программа реализована на языке программирования C++, основная логика размещена в файле main.cpp, содержимое которого приведено в Приложении 1.

### Получение спектра посредством уширения гистограммы с помощью распределения Гаусса.

FW(E) = F * E

σ = FW(E)2 * 2 * ln2

N(E, i, σ) = Nold(E)σ * 2π*exp(-(i-P)22 * σ2)

Где FW(E) – ПШПВ исправленного пика, F – произвольный

коэффициент, Nold (E) – ранее высчитанное значение отчетов для данной энергии E, P – номер пика центра фотопика, i – номер канала.

По итогу набор нормальных распределений в количестве

равному числу каналов, складывается в единый аппаратурный спектр.

### Пересечение луча с кубом.

Для поиска пересечения луча и куба используется внешняя библиотека трассировки лучей nanort.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

- D = 100мм, L = 100мм, N = 105 фотонов:

Вывод основной программы:

P_absorption: 0.885443

cnt_fully_absorbed = 5448

cnt_partitialy_absorbed = 968

Intersection counter: 6416

Histogram saved to: histogram.txt

Execution time: 142 ms

Гистограмма:

Рисунок 2 - Идеальный спектр конфигурации №1

Аппаратурный спектр:

Рисунок 3 - Аппаратурный спектр конфигурации №1

- D = 100мм, L = 200мм, N = 5 * 105 фотонов

Вывод основной программы:

P_absorption: 0.911482

cnt_fully_absorbed = 8326

cnt_partitialy_absorbed = 1141

Intersection counter: 9467

Histogram saved to: histogram.txt

Execution time: 512 ms

Гистограмма:

Рисунок 4 - Идеальный спектр конфигурации №2

Аппаратурный спектр (рис. 2б):

Рисунок 5 - Аппаратурный спектр конфигурации №2

- D = 100мм, L = 500мм, N = 106 фотонов

Вывод основной программы:

P_absorption: 0.933039

cnt_fully_absorbed = 2850

cnt_partitialy_absorbed = 316

Intersection counter: 3166

Histogram saved to: histogram.txt

Execution time: 871 ms

Гистограмма (рис. 3а):

Рисунок 6 - Идеальный спектр конфигурации №3

Аппаратурный спектр (рис. 3б):

Рисунок 7 - Аппаратурный спектр конфигурации №3

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан симулятор детектора ионизирующего излучения. Программа реализована на языке программирования C++, протестирована в трех сценариях размещения детектора относительно источника.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Практическая спектрометрия ядерных излучений: учебное пособие / А. В. Бушуев, А. Ф. Кожин, Т. Б. Алеева [и др.]. – Москва: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2016. – 260 с.

- Бойко, Н. В. Физика взаимодействия заряженных частиц и гамма-

излучения с веществом / Н. В. Бойко, С. В. Колесников, С. Г. Рудаков. –

Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2023. – 112 с.

- Программное обеспечение «Lsrm». Алгоритмические основы –

функции обработки спектрометрической информации. – Московская обл., г. Солнечногорск: ООО «ЛСРМ». 2023 – 56 с

- NanoRT, single header only modern ray tracing kernel. URL - https://github.com/lighttransport/nanort (дата обращения: 01.11.2025)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

#include <iostream>

#include <random>

#include <numbers>

#include <cxxopts.hpp>

#include "Gamma3.hpp"

using namespace gamma3;

#define N_A 6.02214076e23

#define RAY_COUNT 1000000

#define DISTANCE 500

#define ENERGY_MEV 0.662

physics::Photon spawn_photon_at_point(const geometry::Point& p, double E_MeV);

geometry::Surface create_cube_detector_mm(double cube_size_mm = 100.0, const geometry::Point& center = geometry::Point(0, 0, 0));

double compute_sigma_Atom(double E_MeV, const materials::Atom& atom, etc::Function2<double>& f);

double compute_sigma_Molecule(double E_MeV, const materials::Molecule& molecule, etc::Function2<double>& f);

double compute_sigma_Material(double E_MeV, const materials::Material& material, etc::Function2<double>& f);

int main(int argc, char** argv) {

//CLI INTERFACE

cxxopts::Options options("Gamma3", "Gamma simulation");

options.add_options()

("r,repo", "Path to Database.json", cxxopts::value<std::string>()->default_value("../../Database.json"))

("o,output", "Output histogram file", cxxopts::value<std::string>()->default_value("histogram.txt"))

("h,help", "Print help");

auto result = options.parse(argc, argv);

if (result.count("help")) {

std::cout << options.help() << std::endl;

return 0;

}

std::string repo_path = result["repo"].as<std::string>();

std::string output_path = result["output"].as<std::string>();

//SIMULATION

try {

auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();

auto repo = io::JsonRepository(repo_path);

auto NaI = repo.loadMaterial("NaI");

auto sigma_photo_formula = repo.loadFormula2("SigmaPhoto");

auto sigma_compton_formula = repo.loadFormula2("SigmaCompton");

auto sigma_pair_formula = repo.loadFormula2("SigmaPair");

auto cube = create_cube_detector_mm();

//cube.rotate(std::numbers::pi/4, geometry::Vector(0,0,1));

auto gen = std::mt19937(std::random_device{}());

auto dist = std::uniform_real_distribution<double>(0, 1);

int cnt = 0;

int cnt_fully_absorbed = 0;

int cnt_partitialy_absorbed = 0;

int absorbed_photons = 0;

std::vector<double> histogram;

for (int i = 0; i < RAY_COUNT; ++i) {

auto ph = spawn_photon_at_point(geometry::Point(50 + DISTANCE, 0, 0), ENERGY_MEV);

auto intersection = cube.intersect(ph.ray());

if (intersection != std::nullopt) {

cnt++;

ph.move(intersection->t * 1.0000001);

bool photon_absorbed = false;

double delta_E = 0.0;

while (!photon_absorbed) {

auto gamma = dist(gen);

double sigma_photo = compute_sigma_Material(ph.energy(), NaI, sigma_photo_formula);

double sigma_compton = compute_sigma_Material(ph.energy(), NaI, sigma_compton_formula);

double sigma_pair = compute_sigma_Material(ph.energy(), NaI, sigma_pair_formula);

double sigma = sigma_photo + sigma_compton + sigma_pair;

double lambda = -(1 / sigma) * log(gamma);

ph.move(lambda);

if (cube.intersect(ph.ray())->t < lambda) break;

double P_photo = sigma_photo / sigma;

double P_compton = sigma_compton / sigma;

double P_pair = sigma_pair / sigma;

double random_value = dist(gen);

if (random_value < P_photo) {

// Photoabsorption

delta_E += ph.energy();

absorbed_photons++;

photon_absorbed = true;

}

else if (random_value < P_photo + P_compton) {

// Compton scattering

auto old_dir = glm::normalize(ph.ray().direction());

double alpha = ph.energy() / 0.511;

double theta = 2.0 * std::numbers::pi * dist(gen);

double phi = std::acos(1.0 - 2.0 * dist(gen));

geometry::Vector direction(

std::sin(phi) * std::cos(theta),

std::sin(phi) * std::sin(theta),

std::cos(phi)

);

auto new_dir = glm::normalize(direction);

double cos_theta = old_dir.x * new_dir.x + old_dir.y * new_dir.y + old_dir.z * new_dir.z;

double new_energy = ph.energy() / (1.0 + alpha * (1.0 - cos_theta));

double energy_loss = ph.energy() - new_energy;

ph.setDirection(new_dir);

ph.setEnergy(new_energy);

delta_E += energy_loss;

}

else if (random_value < P_photo + P_compton + P_pair) {

// Pair production

delta_E += ph.energy();

absorbed_photons++;

photon_absorbed = true;

}

}

if (delta_E == ENERGY_MEV) cnt_fully_absorbed++;

else {

cnt_partitialy_absorbed++;

}

if(delta_E != 0) histogram.push_back(delta_E);

}

}

std::cout << std::endl;

std::cout << "P_absorption: " << static_cast<double>(absorbed_photons) / cnt << std::endl;

std::cout << "cnt_fully_absorbed = " << cnt_fully_absorbed << std::endl;

std::cout << "cnt_partitialy_absorbed = " << cnt_partitialy_absorbed << std::endl;

std::cout << "Intersection counter: " << cnt << std::endl;

{

std::ofstream fout(output_path);

if (!fout) {

std::cerr << "Cannot open output file: " << output_path << std::endl;

} else {

for (double v : histogram) fout << v << "\n";

std::cout << "Histogram saved to: " << output_path << std::endl;

}

}

auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();

auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end - start);

std::cout << "Execution time: " << duration.count() << " ms" << std::endl;

}

catch (const std::exception& e) {

std::cerr << e.what() << std::endl;

}

return 0;

}

// HELPER FUNCTIONS

physics::Photon spawn_photon_at_point(const geometry::Point& p, double E_MeV) {

std::random_device rd;

static std::mt19937 rng(rd());

std::uniform_real_distribution<double> dist(0.0, 1.0);

double theta = 2.0 * std::numbers::pi * dist(rng);

double phi = std::acos(1.0 - 2.0 * dist(rng));

geometry::Vector direction(

std::sin(phi) * std::cos(theta),

std::sin(phi) * std::sin(theta),

std::cos(phi)

);

return physics::Photon(geometry::Ray(p, direction), E_MeV);

}

geometry::Surface create_cube_detector_mm(double cube_size_mm, const geometry::Point& center) {

double half_size = cube_size_mm / 2.0;

std::vector<geometry::Point> vertices = {

{center.x - half_size, center.y - half_size, center.z - half_size},

{center.x + half_size, center.y - half_size, center.z - half_size},

{center.x + half_size, center.y + half_size, center.z - half_size},

{center.x - half_size, center.y + half_size, center.z - half_size},

{center.x - half_size, center.y - half_size, center.z + half_size},

{center.x + half_size, center.y - half_size, center.z + half_size},

{center.x + half_size, center.y + half_size, center.z + half_size},

{center.x - half_size, center.y + half_size, center.z + half_size}

};

std::vector<glm::u32vec3> faces = {

{0, 2, 1}, {0, 3, 2},

{4, 5, 6}, {4, 6, 7},

{0, 1, 5}, {0, 5, 4},

{1, 2, 6}, {1, 6, 5},

{2, 3, 7}, {2, 7, 6},

{3, 0, 4}, {3, 4, 7}

};

return geometry::Surface(vertices, faces);

}

double compute_sigma_Atom(double E_MeV,

const materials::Atom& atom,

etc::Function2<double>& f) {

return f(atom.Z(), E_MeV);

}

double compute_sigma_Molecule(double E_MeV,

const materials::Molecule& molecule,

etc::Function2<double>& f) {

auto& composition = molecule.components();

double sum = 0.0;

for(const auto& [atom, count] : composition) sum += count * compute_sigma_Atom(E_MeV, atom, f);

return sum;

}

double compute_sigma_Material(double E_MeV,

const materials::Material& material,

etc::Function2<double>& f) {

auto& composition = material.components();

double sum = 0.0;

for(const auto& [molecule, mass_fraction] : composition) {

double M = molecule.mass();

sum += mass_fraction * (N_A / M) * compute_sigma_Molecule(E_MeV, molecule, f);

}

return sum * material.density();

}

Листинг 1 - main.cpp